Общество с Ограниченной Ответственностью

С

н

м

«НеваМедСнаб»

Россия   г.Санкт-Петербург, ул. Зайцева д.41 оф.133

тел.8(812)716-95-59 Тел./факс 457-02-47

e-mail: nevamedsnab@yandex.ru    www.nevamedsnab.ucoz.ru

Biatain губчатые повязки

Губчатые повязки Biatain® (Байтэйн) на основе трехмерного полимерного материала (вспененного полиуретена) обладают высокими сорбционными свойствами, создают идеальные условия для влажного заживления и обеспечивают эффективный уход за экссудирующими ранами.

Губчатые повязки Biatain представлены в адгезивном и неадгезивном исполнении в зависимости от специфических потребностей пациента.

Biatain адгезивные губчатые повязки

Губчатые повязки Biatain демонстрируют превосходную способность впитывать и удерживать экссудат, их можно применять при компрессионной терапии. Благодаря трехмерной структуре полимерной основы повязок экссудат впитывается локально, при этом повязки сохраняют свою форму и не протекают, защищая околораневую поверхность кожи от мацерации.
Наружная сторона губчатых повязок Biatain имеет полупроницаемое водостойкое покрытие, служащее барьером для проникновения бактерий.Губчатые повязки Biatain легко накладываются, а также полностью и безболезненно удаляются из раны.

Biatain неадгезивные губчатые повязки

Цветовая индикация позволяет легко определить время смены повязок. Когда повязка поменяла свой цвет, ее необходимо сменить.

Губчатые повязки применяются при лечении широкого спектра экссудирующих ран, включая трофические язвы нижних конечностей, пролежни, ожоги второй степени, донорские участки, послеоперационные раны и абразивные повреждения кожи. Губчатые повязки можно использовать с Purilon гелем для эффективного аутолитического очищения раны от некротической ткани.

Biatain адгезиыне губчатые повязки на крестец и на пятку

По усмотрению специалиста губчатые повязки Biatain можно применять у пациентов при лечении местных и генерализованных инфекций.

Неадгезивные губчатые повязки Biatain также показаны при лечении диабетической стопы. 
Адгезивные губчатые повязки Biatain на крестец применяются для лечения экссудирующих ран в области крестца, а адгезивные губчатые повязки Biatain на пятки – для лечения экссудирующих ран на пятках.

Инструкции по применению:

Biatain неадгезивные губчатые повязки

Губчатые повязки Biatain применяются при лечении широкого спектра экссудирующих ран, включая трофические язвы нижних конечностей, пролежни, ожоги второй степени, донорские участки, послеоперационные раны и абразивные повреждения кожи. Неадгезивные губчатые повязки Biatain также показаны при лечении диабетической стопы.

1. Промойте рану теплой водой или физиологическим раствором. Осторожно просушите кожу вокруг раны. Использования других очищающих средств в сочетании с губчатыми повязками Biatain не рекомендовано. При использовании пленки, крема, мази или других подобных продуктов перед наложением повязки необходимо дать коже высохнуть.

2. Асептически достаньте губчатую повязку Biatain из упаковки. Не прикасайтесь к немаркированной стороне повязки.

3. Повязка накладывается на рану чистой (немаркированной) стороной. Размер выбранной повязки должен на 2 см (для маленьких повязок на 1 см) превышать размер раны.

4. Удалите защитную пленку и наложите повязку на рану немаркированной стороной.

5. Смену губчатых повязок Biatain следует производить по клиническим показаниям или при наличии видимых признаков того, что экссудат подступает к краям повязки.

6. Для фиксации повязки закройте рану вторичной повязкой.

7. Для удаления повязки осторожно приподнимите повязку за края и уберите ее с раны.

При замене вторичной повязки рекомендуется менять губчатую повязку Biatain. 

Меры предосторожности: Состояние инфицированных ран, диабетических язв, а также ран, вызванных исключительно или частично артериальной недостаточностью должно регулярно контролироваться врачом. Не используйте губчатые повязки Biatain вместе с окисляющими растворами, например, с растворами гипохлорита натрия или перекиси водорода. Перед наложением повязки убедитесь, что все летучие растворы полностью высохли.

В случае возникновения аллергических реакций необходимо связаться с Колопласт для получения подробной информации и инструкций.

Предупреждение: Только для одноразового применения. При нарушении целостности упаковки повязка не пригодна для использования и не подлежит повторной стерилизации. Повторное использование данного изделия, предназначенного для однократного применения, может представлять риск для пользователя. Повторная обработка, очистка, дезинфекция и стерилизация могут ухудшить технические характеристики изделия, что в свою очередь создает риск нанесения телесных повреждений или инфицирования пациента.

Хранение: Губчатые повязки Biatain следует хранить при комнатной температуре в горизонтальном положении. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Biatain адгезивные губчатые повязки

Губчатые повязки Biatain применяются при лечении широкого спектра экссудирующих ран, включая трофические язвы нижних конечностей, пролежни, ожоги второй степени, донорские участки, послеоперационные раны и абразивные повреждения кожи. Адгезивные губчатые повязки Biatain на крестец применяются для лечения экссудирующих ран в области крестца, а адгезивные губчатые повязки Biatain на пятки – для лечения экссудирующих ран на пятках.

1. Промойте рану теплой водой или физиологическим раствором. Осторожно просушите кожу вокруг раны. Использования других очищающих средств в сочетании с губчатыми повязками Biatain не рекомендовано. При использовании пленки, крема, мази или других подобных продуктов перед наложением повязки необходимо дать коже высохнуть.

2. Асептически достаньте губчатую повязку Biatain из упаковки. Не прикасайтесь к немаркированной стороне повязки.

3. Повязка накладывается на рану чистой (немаркированной) стороной. Размер выбранной повязки должен на 2 см (для маленьких повязок на 1 см) превышать размер раны.
Адгезивная губчатая повязка Biatain

4. Для асептического наложения адгезивной губчатой повязки Biatain пользуйтесь держателями. Сначала необходимо удалить защитную пленку с губчатой части и наложить ее на рану. Затем удалите пленку с других сторон повязки. 
Адгезивная губчатая повязка на крестец Biatain

4. Для асептического наложения адгезивной губчатой повязки на крестец Biatain пользуйтесь держателями. Удалите защитную пленку с центральной части повязки. Узкий конец повязки необходимо разместить как можно ниже раны и зафиксировать его, разгладив по направлению вверх и в стороны. Удалите держатели.

Адгезивгая губчатая повязка на пятку Biatain

4. Для асептического наложения адгезивной губчатой повязки для пятку Biatain пользуйтесь держателями. Удалите защитную пленку c центральной части повязки. Повязка имеет форму стрелы. Согните повязку так, чтобы между наконечником и хвостом стрелы образовался угол 90 градусов. Повязку следует держать таким образом, чтобы наконечник стрелы указывал в направлении противоположном от пятки к стопе. Сначала необходимо закрепить хвост стрелки, а затем зафиксировать ее наконечник. Поочередно удалите держатели и осторожно зафиксируйте стороны так, чтобы губчатые части соединялись или заходили одна на другую.

5. Смену губчатых повязок Biatain следует производить по клиническим показаниям или при наличии видимых признаков того, что экссудат подступает к краям повязки.

6. При удалении губчатой адгезивной повязки Biatain рекомендуется сначала отклеить адгезивные края повязки, а затем удалить повязку с раны.

Губчатую адгезивную повязку на крестец Biatain следует удалять, начиная с верхнего конца по направлению вниз, для того чтобы минимизировать риск распространения инфекции.

Меры предосторожности: Состояние инфицированных ран, диабетических язв, а также ран, вызванных исключительно или частично артериальной недостаточностью должно регулярно контролироваться врачом. Не используйте губчатые повязки Biatain вместе с окисляющими растворами, например, с растворами гипохлорита натрия или перекиси водорода. Перед наложением повязки убедитесь, что все летучие растворы полностью высохли. 
В случае возникновения аллергических реакций необходимо связаться с Колопласт для получения подробной информации и инструкций.

Предупреждения: Только для одноразового применения. При нарушении целостности упаковки повязка не пригодна для использования и не подлежит повторной стерилизации. Повторное использование данного изделия, предназначенного для однократного применения, может представлять риск для пользователя. Повторная обработка, очистка, дезинфекция и стерилизация могут ухудшить технические характеристики изделия, что в свою очередь создает риск нанесения телесных повреждений или инфицирования пациента.

Хранение: Губчатые повязки Biatain следует хранить при комнатной температуре в горизонтальном положении. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

| Ассортимент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| неадгезивные повязки | Номер по каталогу | Размер, см | Кол-во в упаковке |
|  | 3410 | 10 х 10 | 10 |
|  | 3413 | 15 х 15 | 5 |
|  | 3416 | 20 х 20 | 5 |
| адгезивные повязки | 3420 | 12 х 12 | 10 |
|  | 3421 | 15 х 15 | 5 |
|  | 3423 | 18 х 18 | 5 |
| повязки на крестец | 3485 | 23 х 23 | 5 |
| повязки на пятку | 3488 | 19 х 20 | 5 |